Príloha: Výstupná správa

Meno: Rastislav Uhliar

Login: xuhliar00

Architektúra navrhnutého obvodu (na úrovni RTL)

Schéma obvodu

Popis funkcie

Obvod obsahuje konečný stavový automat, počítadlo hodinových cyklov, počítadlo bitov a demultiplexor. Keď príde štartovací bit, obvod prejde do aktívneho stavu a čaká do stredu prvého bitu. Potom sa nastaví načítavanie bitov. Každý bit sa načíta v jeho strede. Po načítaní sa zvýši počet načítaných bitov. Demultiplexor smeruje DIN do jedného z ôsmich výstupných registrov. Po načítaní stop bitu sa dáta validujú.

Návrh automatu (Finite State Machine)

Informácie o automate

Výstupy:

- CLOCK_ACTIVE: Označuje, či sú hodiny aktívne alebo nie.

- VALIDATING_DATA: Označuje, či sa prijaté údaje overujú.

- RECEIVING_DATA: Označuje, či sa údaje prijímajú.

Stavy:

- Stav IDLE:

  - Počiatočný stav.

  - Čaká na štartovací bit („0“) rámca UART.

  - Prechod do ďalšieho stavu po zistení štartovacieho bitu.

- Stav WAIT_FOR_BIT:

  - Čaká na určitý počet hodinových cyklov (ACTION_COUNTER dosiahne určitú hodnotu) po detekcii štartovacieho bitu.

  - Prechod do ďalšieho stavu po uplynutí požadovaného počtu hodinových cyklov.

- Stav READ_BIT:

  - Číta postupne každý bit dátového rámca.

  - Prechod do ďalšieho stavu, keď sa prečítajú všetky dátové bity.

- Stav WAIT_STOP:

  - Čaká na stop bit („1“) po prečítaní všetkých dátových bitov.

  - Prechod do ďalšieho stavu, keď sa zistí stop bit a uplynie určitý počet hodinových cyklov (ACTION_COUNTER dosiahne určitú hodnotu).

- Stav VALIDATING:

  - Validuje prijaté údaje.

  - Po validácii prejde späť do stavu IDLE.

Legenda:

- CLOCK_ACTIVE: Označuje, či sú hodiny aktívne (1) alebo nie (0).

- VALIDATING_DATA: Označuje, či sa prijaté údaje validujú (1) alebo nie (0).

- RECEIVING_DATA: Označuje, či sa údaje prijímajú (1) alebo nie (0).

Snímka obrazovky zo simulácie